Utiliser un capteur GPS connectable sur ordinateur

Le capteur GPS

Modèle utilisé : Récepteur GPS 4 en 1 Bluetooth/USB ''STARHIKER 65'' (site Pearl.fr) à 69,9€

|  | Le capteur est un petit boîtier de quelques cm de long qui est alimenté par une batterie. Il est indépendant mais à paramétrer en le connectant sur l’ordinateur par le câble USB fourni (il est utilisable aussi en Bluetooth) |  |
| --- | --- | --- |

Sur l’ordinateur :

-  Installer le logiciel « GPS photo Tagger » fourni sur le CDROM d’installation

Sur le capteur GPS :

1) Installer la batterie dans le capteur, le placer à l’extérieur,

2) Placer l’interrupteur sur « DL » ce qui permettra la géolocalisation :

-les diodes s’allument, la diode « way point » bleue s’allume de même que la diode verte du GPS

- la diode centrale rouge (ne s’allume pas : batterie chargée)

3) Appuyer sur le bouton rond situé au centre du capteur pendant environ 2 sec. afin de démarrer les mesures.

4) Replacer l’interrupteur général sur off (position centrale) en fin de trajet.

Connexion du capteur à l’ordinateur

Relier le capteur avec le câble fourni à une entrée USB.

Lancer le logiciel GPS photo Tagger (= google maps + fonctions supplémentaires)

Allumer le capteur

Paramétrage éventuel du capteur sur le logiciel GPS Photo Tagger

Choisir Fichier / Config GPS

Conserver l’autobalayage

Choisir le mode de déplacement et/ou le type de déclenchement (selon le temps à régler ou selon la distance parcourue à régler également)

Cliquer sur OK

Récupération des données sur l’ordinateur

|  | Faire Fichier / Lire le journal …. Une fenêtre peut apparaître indiquant de connecter le capteur, faire OK Les différentes mesures apparaissent dans la fenêtre située à droite. En cliquant sur ces lignes de mesures, on fait apparaître à l’écran l(es) itinéraire(s). |
| --- | --- |

Sauvegarder les données en fichiers kmz sur l’ordinateur

Faire Fichier / Exporter en kmz

Les fichiers sont utilisables sous Google Earth

NB le logiciel GPS Photo Tagger a bien d’autres fonctionnalités qui ne sont pas décrites sur cette fiche.

Attention : l’affichage du fond de carte « Google Maps » nécessite une connexion internet.