Aménagement des locaux scientifiques des collèges

Inspections Pédagogiques Régionales de sciences physiques et chimiques, sciences de la vie et de la Terre

Ce document commun aux deux inspections pédagogiques est destiné à préciser l’organisation des locaux scientifiques, leur aménagement ainsi que leur équipement dans les collèges en construction et en restructuration. Il est destiné aux décideurs et aux utilisateurs afin que le pôle scientifique des collèges réponde aux nécessités d’un enseignement moderne des sciences expérimentales.

Les textes de référence en matière d’organisation de l’enseignement des sciences expérimentales en collège sont les arrêtés suivants :

- l’organisation des enseignements en classes de 6ème et du cycle central de collège : BO n°8 du 21 février 2002, BO Hors série du 25 août 2005

- l’organisation des enseignements en classe de 3ème de collège : BO n°28 du 15 juillet 2004

Les guides nationaux d'équipement des collèges (Edition 1998 pour les SPC et 2000 pour les SVT) restent les références pour les SVT et SPC. Ils sont téléchargeables au format pdf, à partir du site internet de la direction de l'enseignement scolaire : http://www.eduscol.education.fr/D0036/r_coll.htm

I - Les locaux du pôle sciences SVT et SPC

Les séquences d’enseignement sont la plupart du temps de 1h30 (elles sont de 2 h en SPC en 3ème), soit 4 séquences par jour soit 16 sur la semaine pour une salle. Le taux d’occupation d’une salle de science est donc de 16 x 1,5 = 24 heures (dans le cas d’un emploi du temps idéal).

Les dédoublements des classes qui sont obligatoires en sixième en SVT et fortement conseillés dans les autres niveaux afin de permettre un enseignement des sciences peuvent être réalisés en faisant 3 groupes à partir de 2 classes.

Dans ces conditions, un  collège de 600 élèves, qui aurait 23 classes et pourrait constituer 30 à 35 groupes en sciences expérimentales nécessiterait une centaine d’heures de salles spécialisées soit 4 salles :

##### Nb salles = Nombre de classes x 3/2 x 2 (SVT+SPC)x 1,5 (durée de la séquence)/24

D’autre part, chaque discipline devra disposer d’une salle de travaux pratiques intégrant des postes informatiques et l’ExAO. Dans le cas de  collèges allant jusqu’à 400 élèves environ, cette salle peut être commune.

Enfin, les locaux dits annexes (le laboratoire de préparation et la salle de collection) seront, dans la plupart des cas, communs. En aucun cas, il ne peut s’agir de dépôts en fond de salles.

Bilan du nombre de salles nécessaires en fonction du nombre d’élèves

| Nombre d’élèves | Nombre total de salles | dont SPC | dont SVT | Communes | Salles informatisées | Laboratoire | Salle de collection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <= 300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 300 à 420 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 420 à 560 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 560 à 700 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 700 à 850 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 850 à 1000 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 ou 2 | 2 |
| 1200 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 ou 2 | 2 |

Ces salles sont distribuées équitablement entre SPC et SVT, elles comptent au moins une salle informatisée par discipline sauf dans le cas de petits collèges pour lesquels une salle informatisée commune est envisageable.

II – Superficie et équipement des locaux du bloc scientifique

Les salles d’enseignement

Ce sont les seuls locaux destinés à recevoir du public et doivent, de ce fait, satisfaire aux normes de sécurités correspondant à la lutte contre les risques d’incendie et de panique dans ce type de local (BO n°16 du 22 avril 2004).

Il n’y a pas lieu, en sciences expérimentales au collège, de distinguer séances de TP et séance de cours. Dans toutes les séquences pédagogiques, les élèves peuvent être amenés à réaliser des activités pratiques que l’inspection pédagogique souhaite voir se réaliser en binômes.

Ainsi, les aménagements des salles figurés sur les plans joints indiquent un maximum de 24 places (12 postes élèves). Cependant, les postes élèves doivent être suffisamment grands de façon à pouvoir accueillir un élève supplémentaire. Dans ce cas, et à titre exceptionnel, des trinômes peuvent être envisagés.

La superficie permettant à l’aménagement des salles d’enseignement d’atteindre ces objectifs est d’environ 85 à 100 m2, d’autant plus qu’au moins une salle de chaque discipline doit pouvoir accueillir un élève en situation de handicap. La largeur des salles doit être de 8,5 mètres environ. Un couloir central large est indispensable pour les déplacements du professeur et le passage des chariots de laboratoires. On veillera à ce que la porte communiquant avec le laboratoire - le cas échéant - soit dans l’axe de ce couloir.

Dans le cas des établissements restructurés, il est rare que la largeur de salle atteigne 8m50. La surface admissible dans ces cas doit toujours rester supérieure à 70 m2 pour permettre un aménagement raisonnable. La paillasse le long de fenêtre peut être enlevée, de même qu’un couloir latéral afin de regagner en largeur (salle souvent de 7 m de large environ).

Des exemples d’aménagements sont disponibles en annexes :

- salle à disposition frontale avec points d’eau intégrés dans les paillasses (plans 1 et 2)

- salle informatisée à disposition frontale (plans 3 et 4)

- salle informatisée, à blocs  (plans 5 et 6)

- salle informatisée avec zone informatique centrale (plan 7)

Les locaux annexes

- plans des locaux annexes: laboratoire de préparation et salle de collection.

- aménagement du poste professeur, des postes-élèves

III - Les salles de travaux pratiques :

Toutes les salles de sciences sont exclusivement dédiées à l’enseignement des sciences (SPC et SVT). Elles ferment à clef  et se trouvent situées toutes au même étage.

Les salles ne comportent pas d'estrade.

Un écran de projection de taille suffisante (lm80 x lm80) est prévu. Un vidéoprojecteur remplace les différents modes "classiques" d'imagerie : le téléviseur, le projecteur de film, le

projecteur de diapositives à condition que l'ordinateur intégré à la paillasse professeur  contienne la banque de données images fixes et vidéo. En SVT, une caméra vidéo est prévue dans chaque salle. Une caméra numérique pour oculaire microscope est à prévoir (ex Tcam 1,3 Mpix de sordalab). Une webcam est prévue en SPC.

Les ordinateurs de la salle sont en réseau.

Une imprimante réseau est disponible dans la salle (se conférer au tableau équipement multimédia).
La paillasse professeur est équipée d'un évier et d'un ordinateur (installé dans un meuble abaissé afin de ne pas gêner la vision du tableau pour les élèves.

Dans la salle de travaux pratiques, on veillera à ce que un couloir central large soit toujours prévu afin que le chariot de labo puisse circuler facilement.

Une salle de TP comporte deux portes d'accès sur le couloir. Entre la salle  de TP et le laboratoire voisin, on établit aussi une porte de communication placée face au couloir central de la classe.

La paillasse élève a une profondeur de 75 cm, une hauteur de 90 cm. La largeur minimale par élève est de 60 cm.

Aucun élève ne doit  être prévu à l'emplacement de l'évier ou du micro-ordinateur. L'espace entre deux paillasses ne doit pas être inférieur à 90 cm. Entre la première rangée de paillasses élèves et la paillasse professeur, la distance doit être au minimum de 1,10 mètre.

Les dimensions de l'évier sont au minimum de 40 cm x 40 cm x 20 cm (largeur, longueur, hauteur). Porter une attention à la robustesse des robinets et de leur chandelier.

L'équipement électrique des paillasses comporte au minimum  2 prises 240 V+T par binôme. 
Prévoir une puissance suffisante (1 kW) pour pouvoir utiliser les becs électriques  en chimie. En physique, on peut envisager une alimentation continue 6 V pour les expérimentations en électricité.
Si la paillasse comporte un  ordinateur, 3 prises électriques dédiées à l'informatique sont à ajouter en plus de la prise réseau.

L'unité centrale de l'ordinateur est placée sous la table élève de façon à ne pas gêner celui-ci. L'écran est ici, si possible, semi-intégré : cela permet à l’élève de l’utiliser facilement et de regarder éventuellement le tableau.

Les prises électriques et réseau sont placées en dessous du dosseret de paillasse, en retrait de 5 à 7 cm, de façon à pouvoir insérer facilement les connectiques de transformateurs.

Les fenêtres seront munies de rideaux occultants pour pouvoir obtenir l’obscurité.

Des portemanteaux sont disposés au fond ou latéralement.

L’équipement en gaz est prévu sur chaque paillasse élève et sur la paillasse professeur dans une salle de SPC et une salle de SVT.  Ces salles ne sont pas les salles informatisées. Dans le cas où le collège n’a que deux salles de sciences au total, l’une est équipée du gaz l’autre est informatisée.

Cet équipement est fortement souhaitable pour l’étude des nouveaux programmes de SPC. Les brûleurs électriques de remplacement sont à prévoir dans le cas où le gaz n’est pas installé (cf liste de matériel).

IV- Des matériels spécifiques aux sciences de la vie et de la Terre :

L’installation d’ordinateurs dans une salle de SVT est indispensable à la formation scientifique des élèves de même que les matériels suivants :

 Les microscopes, instruments fondamentaux pour la discipline :

Le nombre de microscopes d’un collège doit être adapté au nombre d’élèves du collège sans qu’un tout petit collège ait moins de 12 microscopes (pour un groupe de 24 élèves).

La formule de calcul du nombre de microscopes souhaitable est la suivante :

Nb micros =Nb.él x K / 100

avec K compris entre 3 et 4 car le nombre nécessaire à un groupe d’élèves peut aller de 9 (groupes) à 24 (classe entière non dédoublée)

Attention : un bon microscope c'est-à-dire un appareil qui va durer 20 ans est cher car les matériaux qui le constituent doivent être de qualité et bien assemblés

Spécifications minimales

- oculaire grand champ 10 x / 18 mm

- 3 optiques 4x, 10x et 40 x achromatiques

- Platine à valets sans surplatine

- Condenseur intégré avec diaphragme

- Eclairage intégré fluorescent 5 w. Statif lourd, tube oculaire rotatif, incliné

- Mouvements de la platine ; crémaillère solide en métal

- Option objectif 60 x

L’intérêt d’une caméra numérique en SVT :

Plus de téléviseurs mais des vidéoprojecteurs

| Caméra vidéo | Caméra numérique haute résolution |
| --- | --- |
| Image en couleur sur TV ou sur vidéoprojecteur | Image en couleur sur vidéoprojecteur |
| Enregistrement images sur magnétoscope | Enregistrement sur ordinateur puis gravage possible de CD ou DVD |
| Pas de partage possible des images | Disponibilité des images fixes ou animées sur tous les postes informatiques de SVT et du collège par le réseau informatique |
| Perte de qualité des images enregistrées sur support magnétique | Conservation des images enregistrées parfaite |
| Matériel nécessaire : vidéoprojecteur ou téléviseur – caméra vidéo– magnétoscope - microscope | Matériel nécessaire : vidéoprojecteur – ordinateur win XP/USB avec graveur – caméra USB HR- microscope |

####   L’équipement en ExAO en SVT  (les marques JEULIN ou SORDALAB sont adaptées)

#### Il est indispensable et peut être constitué de 3 à 6 postes connectables sur ordinateur par USB.

#### Un ensemble SVT comprend :

- une interface portable ou fixe multicapteurs (on peut choisir 1 interface portable et 2 fixes sur l’ensemble, elles sont compatibles),

- une gamme de capteurs : pour oxygène, dioxyde de carbone air et dioxyde de carbone eau, température cutanée, ECG, rythme cardiaque, humidité, lumière, UV éventuellement, spirométre, vitesse du courant (sortie eau).

Equipement ExAO « collège » en SVT

- de 1 à 2 interface mobile et autonome selon le nombre de classes du collège ; cette interface est destinée au travail sur le terrain mais peut être utilisée en classe, dans l’une ou l’autre des salles de TP, en la branchant à un ordinateur,

- de 2 à 4 interfaces fixes USB de 1 à 3 capteurs ; préférer l’interface USB alimentée par la prise USB afin de rendre son usage plus facile (moins de fils),

- logiciel généraliste d’acquisition installé sur tous les ordinateurs SVT,

- ensemble de capteurs

V  Des matériels spécifiques aux SPC

Les nouveaux programmes de SPC en collège (cycle central) parus au BO Hors série du 25/08/05 indiquent une orientation  sensible vers l’utilisation quotidienne de l’ordinateur en classe, aussi bien sous forme d’utilisation de simulateurs (domodidac ou inforisc pour l’étude de la sécurité ou encore crocodile physics) que sous forme d’expérimentation assistée par ordinateur.

De plus, les professeurs  de sciences physiques sont particulièrement sollicités dans le cadre de l’évaluation du B2i (BO du 16 novembre 2006), intégrée au brevet des collèges dès la session 2008.

C’est pourquoi nous préconisons l’installation d’au moins six ordinateurs-élèves dans une salle de SPC, chaque ordinateur étant équipé d’une suite bureautique et d’un logiciel de pilotage. Il est accompagné d’une interface et de capteurs usuels (température, pression, tension, intensité, oxymètre, luminosité..) fonctionnant via USB.

Nous attirons l’attention sur la nécessité d’une grande fréquence d’échantillonnage (supérieure à 100 kHz) pour un emploi optimal de l’interface dans certains domaines.

Le professeur disposera également d’un ordinateur avec lecteur de dvd à son bureau et une imprimante laser en réseau permet d’imprimer les travaux de chacun. Une à deux  webcam rend possible la visualisation d’expériences au bureau ou l’étude des mouvements en mécanique. Une flexcam peut être aussi  utilisée.

Le vidéo projecteur SPC remplace avantageusement le téléviseur grand écran et permet l’utilisation fréquente de films ou de simulateurs en classe entière.

#### ANNEXES

| # Salle de travaux pratiques, classique, pour chimie et ou SVT | Plan n°1 |
| --- | --- |
|  | Surface 85 m2 (8,5 x 10) Cette salle permet d’accueillir jusqu’à 30 élèves, toujours par binôme. La paillasse le long de la fenêtre permet, en SVT de disposer des élevages ou des cultures. En SPC, des appareils électriques peuvent y être disposés. Ce type de salle peut être réalisé dans des collèges en restructuration en supprimant la paillasse le long de la fenêtre et le couloir latéral. |

#### ANNEXES

| # Salle de travaux pratiques pour physique, chimie ou SVT | # Plan 2 |
| --- | --- |
|  | Surface 85 m2 (8,5 x 10) Cette salle permet d’accueillir 20 élèves ou plus (car chaque paillasse, d'au moins 1m 80 peut accueillir 1 élève supplémentaire). La paillasse le long de la fenêtre permet, en SVT de disposer des élevages ou des cultures. En SPC, des appareils électriques peuvent y être disposés. On peut prévoir d’installer une seconde ligne d’éviers. Cette salle peut éventuellement s’installer sur des surfaces plus réduites (cf remarque sur plan précédent). |

#### ANNEXES

| # Salle de travaux pratiques, informatisée, pour SPC | # Plan 3 |
| --- | --- |
|  | Surface 85 m2 (8,5 x 10) Cette salle permet d’accueillir jusqu’à 30 élèves, toujours par binôme. 7 à 8 ordinateurs sont disponibles pour les élèves selon leur nombre. La proximité ordinateur-évier est voulue pour permettre certains TP de SPC nécessitant l’eau et l’acquisition informatique. |

#### ANNEXES

| ## Salle de travaux pratiques, informatisée, pour SVT | # Plan 4 |
| --- | --- |
|  | Surface 85 m2 (8,5 x 10) Cette salle permet d’accueillir 20 élèves, ou plus, car les paillasses sont au moins de 1m80 de longueur. 6 ordinateurs sont disponibles pour les élèves. |

#### ANNEXES

| ## Salle de travaux pratiques, « dite à blocs », informatisée, pour SVT | # Plan 5 |
| --- | --- |
|  | Surface 85 m2 (8,5 x 10) Cette salle permet d’accueillir 24 élèves, ou plus car chaque poste peut accueillir, le cas échéant, un élève supplémentaire. Cette salle est très adaptée aux travaux de groupe (tous types de travaux) nécessitant une surface de travail étendue. Sa disposition permet une très bonne circulation du professeur. Les postes sont constitués de deux paillasses jumelées ou d’une seule surface à revêtement stratifié solide L’ordinateur, semi-encastré (cf plan) est commun à deux groupes. |

#### ANNEXES

| ## Salle de travaux pratiques, « dite à blocs », informatisée, pour SVT ou SPC | # Plan 6 |
| --- | --- |
|  | Surface 85 m2 (8,5 x 10) Cette salle permet d’accueillir 24 élèves, ou plus car chaque poste peut accueillir, le cas échéant, un élève supplémentaire. L’ordinateur est commun à deux groupes. Ce type de plan est un bon compromis entre la salle classique et la salle à blocs (plan précédent). On peut installer un évier sur deux en bout de paillasse, éventuellement. |

#### ANNEXES

| Salle de travaux pratiques, informatisée, pour SPC et ou SVT | ### Plan 7 |
| --- | --- |
|  | Surface 85 m2 (8,5 x 10) Cette salle permet d’accueillir 20 élèves, ou plus car chaque poste peut accueillir, le cas échéant, un élève supplémentaire. Elle délimite deux zones donnant beaucoup d’autonomie pédagogique à l’enseignant. |

#### ANNEXES

Laboratoire et salle de collection :

Leur surface doit être, pour chaque salle,  de l’ordre de 50 m2. Dans les très gros collèges, ces surfaces pourront être augmentées. Ces salles doivent avoir un accès direct au couloir et permettre une circulation aisée des chariots de laboratoire. Le laboratoire est idéalement situé entre deux salles de travaux pratiques.

Elles sont éclairées et aérées naturellement, avec fenêtres occultables.

La salle de collection : salle destinée au rangement du matériel pédagogique ainsi qu‘au travail des professeurs. Commune aux SVT et SPC sauf dans les gros établissements où deux salles indépendantes sont nécessaires, sa surface est de l’ordre de 40 à 50 m2. L’aménagement de cette salle doit permettre les rangements et le déplacement des chariots de laboratoire. Elle peut communiquer avec la (les) salle(s) de TP voisines. Elle comporte un ou deux postes informatiques avec accès au réseau d’établissement. Elle possède une ligne téléphonique.

|  |  Chariots de laboratoire  Armoires de rangement fermées (portes coulissantes par exemple) de pleine hauteur, profondeur 60 cm.  Table de travail  Poste informatique avec imprimante réseau.  Prises électriques judicieusement placées et prise réseau.  Rideaux d’occultation  Pas d’eau - Portes d’accès larges |
| --- | --- |

#### ANNEXES

Le laboratoire de préparation : Cette salle est destinée à la réalisation des préparations et au rangement de tout le matériel de laboratoire (produits, verrerie, appareillage divers,…). Elle est commune aux SVT et SPC (sauf dans les très gros collèges). Sa surface est de l’ordre de 50 m2. Si cette salle est unique, sa surface doit être portée à 60 m2 dans les gros établissements. L’aménagement intérieur doit être réalisé de façon à ce que le laboratoire soit réellement fonctionnel. Les fenêtres doivent être occultables. Le laboratoire communique avec les salles de TP contiguës.

Le laboratoire comporte une ou deux paillasses avec eau, le gaz et l’électricité pour préparer les expériences. Il est nécessaire de prévoir deux grands éviers, alimentés en eau chaude et eau froide.

Un espace de positionnement des chariots est prévu.

Un plan de travail robuste avec étau, perceuse, fer à souder et autre matériel de préparateur comporte une série (au moins 5) de prises 240V +T.

Le rangement s’effectue en partie dans de hauts placards fixes (pleine hauteur et portes coulissantes ou de type kz) pour le matériel courant, en partie dans des armoires ventilées (pour les produits chimiques) conformes à la norme. Le tout fermant à clé.

Un réfrigérateur-congélateur sécurisé (anti-déflagration) est disponible.

L’étiquetage des produits se fait avec étiquettes réglementaires signalant le danger.
Dans le but d’obtenir un  stockage minimal, la tenue de l’inventaire régulier est faite, avec élimination éventuelle des produits périmés dans le respect de l’environnement.

Une armoire ventilée

| Extraction d’air (hotte et armoire ventilée) |  Chariots de laboratoire  Armoire à produits chimiques ventilée - Hotte aspirante mobile avec tuyau souple pour extraction d’air  Armoires de rangements pleine hauteur  Paillasses  Evier (2) de grande taille, eau chaude – eau froide - Chauffe-eau  Réfrigérateur congélateur  Paillasse le long de la fenêtre  Prises électriques  Porte-manteaux ou casiers à vêtements  Rideaux d’occultation - Ligne téléphonique - Gaz sur paillasse |
| --- | --- |

ANNEXES

Exemple d’installation du poste de travail élève (en salle informatisée) :

| Chaque poste élève est équipé d’une paillasse comportant 2 prises électriques. Si un ordinateur est prévu, les prises nécessaires sont à rajouter (2 + prise réseau). |  |
| --- | --- |
|  | Dans le cas d’une salle comportant des ordinateurs, l’écran est semi-encastré. Le clavier et la souris sont utilisés sur la table. L’unité centrale est fixée sous la paillasse, protégée par une plaque de façon à ne pas gêner l’élève lorsqu’il utilise l’ordinateur. |
|  | Le dosseret a pour but d’éviter que les objets posés sur la paillasse ne tombent. Les prises sont situées sous le dosseret, en retrait de plusieurs cm afin de permettre les branchements des microscopes équipés de bloc d’alimentation encombrants. |

Poste de travail professeur :

L’ordinateur est intégré de façon à ne pas empêcher la vision du tableau ou placé sur un meuble abaissé, à l’extrémité de la paillasse professeur. Les connexions sur l’ordinateur se font sur le côté de la paillasse faisant face à la classe. Ces connexions devraient être étudiées avec soin afin de bien répondre aux attentes pédagogiques et ne pas gêner les déplacements.

MATERIEL D’EQUIPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Les matériels notés (SVT) ou (SPC) doivent constituer le premier équipement c'est-à-dire le matériel de dotation le plus urgent lors de la construction ou de la restructuration du collège. Les matériels non cochés correspondent à une deuxième phase de dotation.

|  |  | capacités |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’élèves | <400 | 400 à 600 |  | 700 à 900 |  | 1000 à 1200 |  |  |  |  |
| salles de TP | 2 à 3 | 4 à 5 |  | 6 à 7 |  | 8 |  |  |  |  |
| dont salles informatisées | 1 | 1 à 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prix en euros (2004) |  |  |
| Matériel vidéo | prix unité | Quantité A B C |  |  |  |  |  | Total A B C |  |  |
|  CAMERA FLEXCAM COULEUR (SVT) | 600 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 600 | 1200 | 1800 |
|  ECRAN DE PROJECTION BLANC MURAL 175x175 | 159 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 318 | 477 | 636 |
|  LECTEUR DE DVD intégré à l'ordinateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  LECTEUR DVD/MAGNETOSCOPE1 Disque dur | 380 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 760 | 1140 | 1520 |
| PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES (si demande) | 160 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 160 | 160 | 160 |
|  RETROPROJECTEUR | 240 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 480 | 720 | 960 |
| SYSTEME D'ANCRAGE AU MUR | Materiel supprimé. Les TV sont remplacés par des vidéoprojecteurs moins couteux et plus performants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEVISEUR GRAND ECRAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  VIDEOPROJECTEUR + TBI | 1000 | 1 | 2 |  | 3 |  | 1000 |  | 2000 | 3000 |
| 1 La liste comporte un magnétoscope : ce matériel est uniquement destiné à pouvoir lire les cassettes vidéo existantes. Des copies partielles sur disque dur peuvent être réalisées afin de les sauvegarder. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel informatique et d'ExAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imprimante laser | 300 | 1 | 1 |  | 1 |  | 300 |  | 300 | 300 |
|  Imprimante jet d'encre couleur | 150 | 1 | 1 |  | 1 |  | 150 |  | 150 | 150 |
| Ordinateurs Pentium IV, écran plat lecteur DVD | 1200 | 9 | 18 |  | 20 |  | 10800 |  | 12000 | 20400 |
|  Ordinateur avec graveur de DVD | 1500 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |
| Caméra USB pour microscope – loupe binoculaire : Tcam, haute resolution (1,3 Mpix) | 230 | 1 | 2 |  | 2 |  | 230 |  | 460 | 460 |
| Scanner | 180 | 1 | 1 |  | 1 |  | 180 |  | 180 | 180 |
| Webcam 90 images par seconde | 89 | 1 | 2 |  | 2 |  | 89 |  | 178 | 178 |
|  Système d'ExAO de base (malette interface, capteurs collège, accessoires pour SPC et SVT) | 1680 | 3 | 6 |  | 6 |  | 10080 |  | 10080 | 10080 |
|  logiciel généraliste logiciel utilisable en SVT et en SPC en licence établissement | 690 | 1 | 1 |  | 1 |  | 690 |  | 690 | 690 |
| Le matériel exao* peut être spécifique, alors SVT SPC |  | 3 3 | 3 3 |  | 6 6 |  | * voir les préconisations en SVT |  |  |  |
| ### Logiciels généraux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Word ou compatible sur réseau de l'établissement |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Excel ou compatible sur réseau de l'établissement |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Logiciel d'imagerie (type adobe photoshop LE) | Gratuit | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |

| Logiciels de simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sismolog junior (CHRYSIS) (SVT) | 135 | 1 | 1 | 1 | 135 | 135 | 135 |  |
| Ou Tectoglobe à télécharger sur le site de l’académie d’Amiens) (SVT) | Gratuit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Diet (Jeulin) ou application Excel (gratuite) (SVT) | 130 | 1 | 1 | 1 | 130 | 130 | 130 |  |
| Phylogéne à télécharger sur site INRP(SVT) | gratuit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| RASTOP à télécharger sur site INRP (SVT) | gratuit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  GOOGLE EARTH (SVT) | gratuit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Autres logiciels ou CDROM ou DVDROM | 400 | 1 | 1 | 1 | 400 | 400 | 400 |  |
| Logiciel domodidac établissement (SPC) | 110 | 1 | 1 | 1 | 110 | 110 | 110 |  |
| logiciel sephio(SPC) | 110 | 1 | 1 | 1 | 110 | 110 | 110 |  |
| ###### Logiciel Crocodile physics (SPC) | 584 | 1 | 1 | 1 | #### 584 | #### 584 |  | #### 584 |
| ###### Logiciel inforisc(SPC) | 212 | 1 | 1 | 1 | #### 212 | #### 212 |  | #### 212 |

| ###### Matériel propre aux SVT |  |  |  |  |  |  | #### Prix en euros (2004) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériel de sortie, terrain | A |  | B |  | C | A | B | C | C |
|  FILET TROUBLEAU | 47,0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 |
|  LUXMETRE NUMERIQUE DE TERRAIN | 120,0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 |
| MARTEAU DE GEOLOGUE | 34,0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 34 | 34 | 34 |
|  OXYMETRE DE TERRAIN | 120,0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 |
|  THERMOMETRE NUMERIQUE DE TERRAIN | 120,0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 |
| Matériel de Laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ACCESSOIRES TERRARIUM | 15,0 |  | 1 |  | 1 | 2 | 15 | 15 | 30 |
|  APPAREIL DE BERLESE | 37,0 |  | 2 |  | 2 | 2 | 74 | 74 | 74 |
| APPAREIL TEMPS DE REACTION | 160,0 |  | 1 |  | 1 | 2 | 160 | 160 | 320 |
|  AQUARIUM 100x30x40 VERRE 120 L | 58,0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 58 | 58 | 58 |
|  AQUARIUM EN PLASTIQUE | 30,0 |  | 2 |  | 2 | 3 | 60 | 60 | 90 |
| BAIN MARIE 2.5 LITRES | 246,0 |  | 3 |  | 3 | 6 | 738 | 738 | 1476 |
| CORDON MM SECU FIXE 1 M NOIR REPR.ARR. Ø.4 12A (LOT DE 10) | 24,0 |  | 1 |  | 2 | 2 | 24 | 48 | 48 |
| CORDON MM SECU FIXE 1 M ROUGE REPR.ARR. Ø.4 12A (LOT DE 10) | 24,0 |  | 1 |  | 2 | 2 | 24 | 48 | 48 |
|  FILTRE GDE CAP.DEBIT 300l/h - POUR AQUARIUM DE 60 A 150 L | 36,0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 |
|  MINISERRE | 30,0 |  | 1 |  | 2 | 3 | 30 | 60 | 90 |
|  POMPE A EAU Ht0.60M 300l/h - POUR AQUARIUM DE 45 A 100 L | 18,0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 |
| PRESSE POUR REALISATION D'HERBIERS | 50,0 |  | 1 |  | 1 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| REFRIGERATEUR-CONGELATEUR | 520,0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 |
|  TERRARIUM POUR ELEVAGE | 130,0 |  | 1 |  | 1 | 2 | 130 | 130 | 260 |
| Modèles, maquettes, moulages didactiques et pieces squelettiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  SQUELETTE HUMAIN ARTICULE | 540,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 540 | 540 | 540 |
|  COEUR HUMAIN DEMONTABLE | 67,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 67 | 67 | 67 |
|  COUPE BASSIN FEMME | 32,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 32 | 32 | 32 |
|  COUPE BASSIN HOMME | 32,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 32 | 32 | 32 |
| CRANE CHIMPANZE (moulage plastique) | 86,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 86 | 86 | 86 |
| CRANE HUMAIN ACTUEL (PLASTIQUE) | 113,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 113 | 113 | 113 |
| CRANE NEANDERTHAL (MOULAGE) | 94,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 94 | 94 | 94 |
|  GLOBE TERRESTRE | 31,0 |  | 1 | 2 |  | 2 | 31 | 62 | 62 |
| MAQUETTE DE RIVIERE | 110,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 110 | 110 | 110 |
| MODELE D'ANTICORPS | 61,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 61 | 61 | 61 |
| MODELE FONCTIONNEL DE CIRCULATION | 360,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 360 | 360 | 360 |
| MODELE TECTONIQUE ELEVE (COMPRESSION, DISTENSION) | 22,0 |  | 6 | 6 |  | 9 | 132 | 132 | 198 |
|  SQUELETTE DE GRENOUILLE | 57,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 57 | 57 | 57 |
|  SQUELETTE ENTIER LAPIN | 99,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 99 | 99 | 99 |
|  SQUELETTE ENTIER OISEAU | 64,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 64 | 64 | 64 |
|  SQUELETTE ENTIER POISSON | 68,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 68 | 68 | 68 |
|  SQUELETTE ENTIER SERPENT | 78,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 78 | 78 | 78 |
|  UN ECORCHE | 490,0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 490 | 490 | 490 |
| Produits chimiques, kits de réactifs | Prix |  | A | B |  | C | A | B | C |
|  Allouer une somme pour achats | 1000,0 |  | 1 | 1,5 |  | 2 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Matériel de Dissection |  | SVT |  |  |  |  |  |  |  |
|  AIGUILLE DROITE FINE 13 CM | 1,7 |  | 12 | 12 |  | 18 | 19,8 | 19,8 | 29,7 |
|  BOITES DE RANGEMENT EN ALUMINIUM | 18,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 216 | 216 | 324 |
|  CISEAUX FINS BOUTS POINT.10 CM BONNE QUALITE | 5,9 |  | 12 | 12 |  | 18 | 70,8 | 70,8 | 106,2 |
|  CISEAUX FORTS.POINTU+ROND 14CM BONNE QUALITE | 5,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 60 | 60 | 90 |
|  CUVETTE A DISSECTION | 7,6 |  | 12 | 12 |  | 18 | 91,2 | 91,2 | 136,8 |
|  FOND DE RECH.CUVETTE A DISSEC. | 3,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 36 | 36 | 54 |
|  LAMPES TOUT USAGE | 71,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 852 | 852 | 1278 |
|  PINCE FINE BOUTS POINTUS 10 CM | 3,9 |  | 12 | 12 |  | 18 | 46,8 | 46,8 | 70,2 |
|  PINCE FORTE BOUTS RONDS 13 CM | 3,3 |  | 12 | 12 |  | 18 | 39,6 | 39,6 | 59,4 |
|  SCALPEL INOX STANDARD 15CM - LAME 40MM | 5,8 |  | 12 | 12 |  | 18 | 69,6 | 69,6 | 104,4 |
|  SONDE CANNELEE 14 CM | 2,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 23,4 | 23,4 | 35,1 |
| Préparations microscopiques | SVT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACARIENS DU SOL | 5,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 66 | 66 | 99 |
| BACTERIE INTESTIN HUMAIN | 5,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 60 | 60 | 90 |
| CELLULES BUCCALES HOMME | 4,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 48 | 48 | 72 |
| CHROMOSOMES GEANTS | 6,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 72 | 72 | 108 |
| COUPE DE PEAU | 5,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 66 | 66 | 99 |
|  COUPE DE POUMON | 5,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 66 | 66 | 99 |
| COUPE DE TESTICULE (RAT) | 5,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 66 | 66 | 99 |
| COUPE D'INTESTIN GRELE | 5,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 66 | 66 | 99 |
|  COUPE D'OVAIRE DE MAMMIFERE | 5,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 66 | 66 | 99 |
|  COUPE D'UTERUS deux stades | 5,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 66 | 66 | 99 |
| COUPE LONGITUDINALE MUSCLE STRIE | 5,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 60 | 60 | 90 |
| COUPE MOELLE EPINIERE | 5,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 60 | 60 | 90 |
| COUPE PANCREAS | 5,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 60 | 60 | 90 |
| COUPE RETINE MAMMIFERE | 5,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 60 | 60 | 90 |
|  FROTTIS SANGUIN COLORE | 4,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 54 | 54 | 81 |
| MERISTEME RACINE AIL | 5,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 66 | 66 | 99 |
| Prothalle de fougère avec sporophyte | 6,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 72 | 72 | 108 |
| Prothalle de fougère avec cellules reproductrices | 7,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 84 | 84 | 126 |
| Pus avec leucocytes et micro-organismes | 4,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 54 | 54 | 81 |
| Trachées d’insectes | 5,5 |  | 12 | 12 |  | 18 | 66 | 66 | 99 |
| Lames minces de roches | SVT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.M. BASALTE A OLIVINE | 8,3 |  | 12 | 12 |  | 18 | 99,6 | 99,6 | 149,4 |
| L.M. GABBRO | 8,3 |  | 12 | 12 |  | 18 | 99,6 | 99,6 | 149,4 |
| L.M. PERIDOTITE | 8,3 |  | 12 | 12 |  | 18 | 99,6 | 99,6 | 149,4 |
| L.M. GRANITE | 8,3 |  | 12 | 12 |  | 18 | 99,6 | 99,6 | 149,4 |
| L.M. TRACHYTE | 8,3 |  | 12 | 12 |  | 18 | 99,6 | 99,6 | 149,4 |
| L.M.CALCAIRE OOLITHIQUE | 8,3 |  | 12 | 12 |  | 18 | 99,6 | 99,6 | 149,4 |
| L.M. CALCAIRE A ENTROQUES | 8,3 |  | 12 | 12 |  | 18 | 99,6 | 99,6 | 149,4 |
| Echantillons de fossiles ou roches | SVT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT D'AMMONITES | 39,0 |  | 2 | 3 |  | 4 | 78 | 117 | 156 |
| LOT DE MOULAGE DE TRILOBITES | 44,0 |  | 2 | 3 |  | 4 | 88 | 132 | 176 |
| MOULAGE D'ARCHAEOPERYX | 99,0 |  | 1 | 2 |  | 2 | 99 | 198 | 198 |
|  Echantillons de roches à se procurer | gratuit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  BOITE RANGEMENT 240X180X100 mm pour rangement d'échantillons de roches | 11,0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 132 | 132 | 198 |

| Collection de diapositives, vidéo, planches murales ou équivalent numérique | SVT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allouer une somme pour cette dépense | 800,0 | 1 | 1,5 | 2 | 800 | 1200 | 1600 |
| Cartes Géologiques A déterminer EXEMPLES: | SVT |  |  |  |  |  |  |
|  Carte géologique de la France au 1/1000 000 | 30,0 | 1 | 2 | 2 | 30 | 60 | 60 |
| Carte des fonds océaniques, CCGM | 12,0 | 9 | 9 | 9 | 108 | 108 | 108 |
| Carte géologique de Lyon 1/50000 | 28,0 | 2 | 2 | 2 | 56 | 56 | 56 |
| Carte tectonique du monde CCGM | 40 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 |
| Matériel d'observation et d'éclairage (SVT) |  |  |  |  |  |  |  |
|  LOUPE BINOCULAIRE BIECLAIRANTE OPTIQUE ZOOM | 300 | 12 | 12 | 18 | 3600 | 3600 | 5400 |
| LOUPE TRINOCULAIRE ZOOM, BIECLAIRANTE | 600 | 1 | 1 | 2 | 600 | 600 | 1200 |
|  MICROSCOPE MONOCULAIRE A 3 OBJECTIFS(4x,10x,40x) | 400 | 12 | 18 | 24 | 4800 | 7200 | 9600 |
| MICROSCOPE TRINOCULAIRE | 1000 | 1 | 1 | 2 | 1000 | 1000 | 2000 |
|  SYSTEME DE FILTRE DE POLARISATION | 100,0 | 12 | 12 | 12 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  AMPOULES DE RECHANGE POUR MICROSCOPES ELEVES | 4,0 | 12 | 18 | 24 | 48 | 72 | 96 |
| AMPOULES DE RECHANGE POUR MICROSCOPE TRINOCULAIRE | 7,0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 |
|  AMPOULES DE RECHANGE POUR LOUPES | 4,0 | 9 | 12 | 18 | 36 | 48 | 72 |

| ### Matériel commun aux SVT et SPC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Agitateur magnétique 100 à 1000 tr/mn - avec barreau aimanté recouvert de téflon - capacité d'agitation : 2 litres | 203 | 2 | 2 | 4 | 406 | 406 | 812 |
|  Baguette téflon aimantée (pour agitateur électrique) | 13,0 | 2 | 2 | 4 | 26 | 26 | 52 |
|  Chronomètre électronique à affichage digital. | 15 | 12 | 12 | 12 | 180 | 180 | 180 |
|  Chariot de labo trois plateaux, épais | 520 | 4 | 6 | 8 | 2080 | 3120 | 4160 |
|  ADAPTATEUR SECTEUR 220V-240V POUR BALANCE STANDARD | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 26 | 39 |
| DECAMETRE RUBAN | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
|  Double-mètre à ruban. | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 | 18 |
|  BALANCE ELECTRONIQUE POUR SALLES DE TP (1000g/1g) | 85 | 4 | 4 | 6 | 340 | 340 | 510 |
|  BALANCE KERN ELECTRONIQUE POUR LABORATOIRE 600g/0,1g | 350 | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 |
|  ARMOIRE STOCK.SS FILTRE EXT. ACIDES-BASES OU SOLVANTS (VENTILEE) | 1800 | 2 | 2 | 2 | 3600 | 3600 | 3600 |
|  SYSTEME DE VENTILATION AVEC MOTEUR pour ARMOIRE A CHIMIE | 600,0 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 |
|   Hotte aspirante mobile avec extraction sur extérieur (gros tuyau souple pouvant être placé sur une fenêtre) | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  DEMINERALISATEUR D'EAU/LAB-ION | 380 | 1 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 |
|  CHAUFFAGES ELECTRIQUES (COMMUNS AVEC LES SPC) SI LE COLLEGE N’EST PAS EQUIPE DU GAZ | 300 | 12 | 15 | 18 | 3600 | 4500 | 5400 |
|   CRISTALLISOIR VO 1.5 LITRE | 10 | 5 | 6 | 8 | 50 | 60 | 80 |
|   CRISTALLISOIR VO 500 ML | 5,0 | 12 | 12 | 24 | 60 | 60 | 120 |
| CRISTALLISOIR VO 5 LITRES | 25 | 3 | 4 | 5 | 75 | 100 | 125 |
|  ENTONNOIR POLYPRO. DIAM.120 mm | 1,5 | 15 | 15 | 28 | 22,5 | 22,5 | 42 |
|   ENTONNOIR VERRE 100 MM | 3,5 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | 42 |
|   FIOLE ERLEN EO 250 ML | 2 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
|  FIOLE JAUGEE 250 ML BOUCHEE | 8 | 9 | 12 | 14 | 72 | 96 | 112 |
|   MORTIER 250 ML AVEC PILON | 12 | 6 | 8 | 8 | 72 | 96 | 96 |
| Noix DE SERRAGE | 5 | 30 | 40 | 50 | 150 | 200 | 250 |
|  PIPETTEUR SECURITE 25 ML | 11 | 15 | 18 | 24 | 165 | 198 | 264 |
|  PISSETTE POLYETHYLENE 250 ML | 1,5 | 15 | 18 | 24 | 22,5 | 27 | 36 |
|  PORTOIR POUR TUBES A ESSAIS | 2,2 | 20 | 20 | 28 | 44 | 44 | 61,6 |
|  SOUCOUPE PORCELAINE Ø.120MM | 2 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 56 |
|   SUPPORT BOIS POUR 2 ENTONNOIRS | 9,5 | 3 | 4 | 5 | 28,5 | 38 | 47,5 |
|   CHRONOMETRE DIGITAL STANDARD | 10 | 12 | 12 | 12 | 120 | 120 | 120 |
|  BACS PLASTIQUE TOUT USAGE | 5,0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 |
|  BAC SUPERPOSABLE 10 litres | 11,0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 |
|  BALLON FD PLAT EO 250 ML PYREX | 4,0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 20 |
|  BALLON FD PLAT EO 500 ML PYREX | 6,0 | 3 | 4 | 5 | 18 | 24 | 30 |
|  Ballon à fond rond verre borosilicaté, 250 mL | 3 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 |
|  Ballon à fond rond verre borosilicaté, 500 mL | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 |
|  BECHER 100 ML FB PYREX | 3,0 | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 54 |
|  BECHER 250 ML FB PYREX | 3,0 | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 54 |
|  BECHER 600 ML FB PYREX | 4,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 |
|   BOITE PETRI Ø 80 VERRE | 1,0 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 |
|   BOUCHONS LIEGE POUR EPROUVETTE GRADUEE 1000 ml | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 4,5 | 6 | 9 |
|   COMPTE GOUTTE A BEC 150 ML | 1,0 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 |
|   EPROUVETTE VERRE GRADUEE DE 1 LITRE | 15,0 | 2 | 3 | 4 | 30 | 45 | 60 |
|   FIOLE ERLEN EO 100 ML | 1,5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 | 18 |
|   FLACON CPTE-GOUT. V.J. 60 ML | 1,1 | 9 | 9 | 12 | 9,9 | 9,9 | 13,2 |
|  Flacon rond, col droit 500 mL, verre ordinaire | 3,5 | 15 | 15 | 15 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
|  GANTS LATEX | 12,0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
|  GOUPILLON BALLONS/EPROUVETTES | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  GOUPILLON POUR TUBES A ESSAIS | 2,0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| LAME A CONCAVITE 76 x 26 | 1,0 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 |
|   LOT 100 BOUCHONS PE 16 MM | 10,0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
|  LOT DE 10 POIRES | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| ### Matériel commun aux SVT et SPC | Prix | A | B | C | A | B | C |
|  LOT DE 20 BTE PETRI STERILES | 3,0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| LOT DE 250 PIPETTES PASTEUR - STERILES ET COTONNEES | 13,0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
|  LOT LAMELLES COUV-OBJ.20X20 | 2,0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
|  LOT LAMES PORTE-OBJETS 76X26 | 2,0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 |
|   PIPETTE GRADUEE 2 ML.1/10.CL B | 2,0 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 |
|   PIPETTE JAUGEE 1 TR. 5ML.CL B | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|   PINCE POUR SUPPORT CHIMIE | 15,0 | 12 | 12 | 12 | 180 | 180 | 180 |
| SUPPORT BOIS REACTIF 45 MM | 10,0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 30 |
|   SUPPORT DE CHIMIE | 29,0 | 12 | 12 | 12 | 348 | 348 | 348 |
|  VERRES A PIED GRADUES | 3,0 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 |
|  VERRES DE MONTRE (LOT DE 10) | 2,0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Eprouvette graduée verre, 250 mL | 9 | 12 | 12 | 12 | 108 | 108 | 108 |
|  Eprouvette graduée TPX, 250 mL | 10 | 12 | 12 | 12 | 120 | 120 | 120 |
|  Eprouvette graduée TPX, 100 mL | 5 | 12 | 12 | 12 | 60 | 60 | 60 |
|   Verre à pied verre ordinaire, 250 mL | 8 | 12 | 12 | 12 | 96 | 96 | 96 |
| Bécher verre borosilicaté 25 mL (microverrerie) lot de 10 | 24,5 | 2 | 3 | 4 | 49 | 73,5 | 98 |
|   Bécher verre borosilicaté 50 mL (microverrerie) | 2 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
|   Bécher verre borosilicaté ou TPX, 100 mL | 2 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
|   Bécher verre borosilicaté ou TPX, 250 mL | 3 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 |
| Erlenmeyer verre borosilicaté 10 mL (microverrerie) les 10 | 39 | 3 | 4 | 5 | 117 | 156 | 195 |
|   Pipette jaugée 1 trait 10 mL | 4,5 | 12 | 15 | 18 | 54 | 67,5 | 81 |
|   Pipette jaugée 1 trait 20 mL | 5,2 | 3 | 4 | 5 | 15,6 | 20 ,8 | 26 |
|  Pipette graduée 25 mL | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 20 |
| Pipette Pasteur lot de 100 | 10,5 | 3 | 3 | 3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
|   Tube à essais verre borosilicaté Ø 16 ´ 160 mm, lot de 100 | 13 | 3 | 4 | 5 | 39 | 52 | 65 |
|   Tube à essais verre borosilicaté Ø 18 ´ 180 mm, lot de 100 | 40 | 3 | 4 | 5 | 120 | 160 | 200 |
|   Tubes à hémolyse verre borosilicaté (microverrerie), lot de 100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60 |
|  Tubes en U verre borosilicaté | 6,5 | 12 | 12 | 12 | 78 | 78 | 78 |
|  Lot de 20 tubes de verre plein, verre ordinaire Ø 8 mm 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 |
|  Lot de 25 tubes de verre borosilicaté, Ø intérieur 6 mm, Ø extérieur 8 mm | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |
|  Agitateur pour tube à essais verre(12) | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 24 |
|   Pince pour tubes à essais bois | 3,3 | 24 | 24 | 24 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
|  Spatule double cuillère acier inoxydable, longueur : 125 mm | 6,6 | 12 | 16 | 20 | 79,2 | 105,6 | 132 |
|  Lot de bouchons en caoutchouc | 27 | 4 | 4 | 5 | 108 | 108 | 135 |
|  Support pour deux entonnoirs en bois | 12 | 2 | 3 | 4 | 24 | 36 | 48 |
|  Valet petit modèle, en liège | 14 | 12 | 12 | 12 | 168 | 168 | 168 |
|  Valet grand modèle, en liège | 15 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 |

| ### Matériel propre aux SPC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | prix unité | ##### Quantité pour A B C |  |  |  |  |  | Total A |
| Mécanique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation et caractéristiques minimales |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Dynamomètre type peson : portée 50N | 18 | 1 | 1 |  | 1 |  | 18 |  |
|  Dynamomètre à ressort spirale : portée 5N support aimanté | 60 | 3 | 4 |  | 5 |  | 180 |  |
|  Lot de 2 dynamomètres type peson pour le cours : Portée 1,5 N, gradué en décinewton. Longueur d'échelle 150 mm Portée 10 N, gradué en demi-newton. Longueur d'échelle 100 mm | 10 | 3 | 3 |  | 3 |  | 30 |  |
|  Dynamomètre type peson pour les TP : Portée 1 N, gradué en décinewton. | 6 | 12 | 16 |  | 18 |  | 72 |  |
| Portée 5 N, gradué en demi-newton. | 6 | 12 | 16 |  | 18 |  | 72 |  |
|  Poulie Ø 60 mm montée sur support magnétique. | 17 | 12 | 12 |  | 12 |  | 204 |  |
|  Poulie Ø 50 mm montée sur chape. | 7 | 12 | 12 |  | 12 |  | 84 |  |
|  Balance de Roberval de 2 kg de portée maximale. Avec boite de masses (série de 1 kg). | 130 | 1 | 1 |  | 1 |  | 130 |  |
|  Boite de masses à crochets. Série de 11 masses totalisant 500 g. | 37 | 12 | 16 |  | 18 |  | 444 |  |
|  Fil à plomb. | 4 | 2 | 4 |  | 6 |  | 8 |  |
|  Lot de cylindres de même volume. | 12 | 1 | 1 |  | 1 |  | 12 |  |
|  Lot de cylindres de même masse. | 17 | 1 | 1 |  | 1 |  | 17 |  |
| 2 Densimètres pour liquides moins denses que l'eau et plus denses que l'eau | 25 | 6 | 8 |  | 10 |  | 150 |  |
|  pressiomètre avec capteur électronique de pression. | 117 | 1 | 1 |  | 1 |  | 117 |  |
|  Cloche à vide, modèle simple avec pompe incorporée. | 70 | 1 | 1 |  | 1 |  | 70 |  |
| Baroscope à liquide, avec manomètre à eau. | 70 | 1 | 1 |  | 1 |  | 70 |  |
|  Manoscope : Modèle à membrane élastique de 50 mm environ de diamètre, pour estimer la pression à l'intérieur d'un liquide. Avec manomètre gradué en mm | 25 | 2 | 4 |  | 6 |  | 50 |  |
|  Seringue graduée de 50 mL en matière plastique. Avec tuyau plastique de 1 m environ de longueur : | 8,5 | 12 | 12 |  | 12 |  | 102 |  |
|  Dispositif d'étude de la loi de Mariotte. | 95 | 1 | 1 |  | 1 |  | 95 |  |
|  Baromètre anéroïde. | 25 | 1 | 1 |  | 1 |  | 25 |  |
|  Un thermomètre maxima-minima, un psychromètre, un baromètre, un thermographe, un hygrographe, un barographe, un anémomètre, une girouette, un pluviomètre. | 150 | 1 | 1 |  | 1 |  | 150 |  |
|  Chronocompteur numérique. Affichage par DEL rouge de préférence. | 150 | 1 | 1 |  | 1 |  | 150 |  |
|  Règle pour tableau, en matière plastique. | 6,5 | 2 | 4 |  | 6 |  | 13 |  |
|  Pompe à bicyclette. | 10 | 2 | 2 |  | 2 |  | 20 |  |
|  Maquette approche de l’énergie de position | 40 | 1 | 1 |  | 1 |  | 40 |  |
|  Maquette approche de l’énergie cinétique de démonstration | 140 | 1 | 1 |  | 1 |  | 140 |  |

| Électricité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  pendule,batons ébonite et verre, peau de chat | 26 | 2 | 3 | 3 | 52 |
|  Alimentation 6 - 12 V ; 5A en alternatif et en continu. Avec disjonction électronique. | 165 | 10 | 12 | 12 | 1650 |
|  Diviseur de tension (potentiomètre).Tension maxi. 24 V. Résistance 100 . | 67 | 10 | 12 | 12 | 670 |
|  Générateur TBF fréquence à partir de 0,01 Hz. | 125 | 12 | 14 | 16 | 1250 |
|  Oscilloscope monovoie- 10 MHz - 5 mV. | 360 | 10 | 10 | 12 | 3600 |
|  Multimètre de démonstration avec affichage visible de toute la classe. Avec accessoires pour mesure de pH et de température | 77 | 2 | 2 | 2 | 154 |
|  Multimètre numérique : voltmètre et ampèremètre, alternatif et continu et fonction ohmmètre. Équipé de bornes de sécurité. Protection électronique de préférence. Avec cordons de sécurité. | 27 | 24 | 24 | 24 | 648 |
|  Joulemètre | 160 | 1 | 1 | 1 | 160 |
|  Bouton poussoir sur support. Par 6 | 33 | 10 | 16 | 16 | 330 |
|  Interrupteur sur support. | 30 | 10 | 16 | 16 | 300 |
|  Douille E10 montée sur support (pour lampe). Par 6 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 52 |
|  Ensemble 3 douilles E10 montées sur support (pour lampes). | 22 | 24 | 24 | 24 | 528 |
|  Douille B22 montée sur support. | 13 | 6 | 6 | 6 | 78 |
|  Lot de 10 lampes à vis pour douille E10 - 3,5 V - 200 mA. | 3,6 | 5 | 5 | 5 | 18 |
|  Lot de 10 lampes à vis pour douille E10 - 6 V - 100 mA. | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
|  Lot de 10 lampes à vis pour douille E10 - 6 V - 350 mA. | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
|  Lot de 10 lampes à vis pour douille E10 - 12 V - 100 mA. | 4,2 | 2 | 2 | 2 | 8,4 |
|  Lot de 10 lampes à vis pour douille E10 - 12 V - 500 mA. | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 |
|  Diode montée sur socle. | 22 | 12 | 12 | 12 | 264 |
|  Module pont de 4 diodes électroluminescentes (DEL). | 22 | 12 | 12 | 12 | 264 |
|  Module pont de 4 diodes au silicium. | 33 | 12 | 12 | 12 | 396 |
|  Module filtrage avec un condensateur. | 33 | 12 | 12 | 12 | 396 |
|  Pinces crocodiles complètement isolées pour assurer la protection des personnes contre les chocs électriques | 5,3 | 50 | 50 | 50 | 265 |
|  Bobine avec noyau de fer doux .lot de 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | 98 |
|  Aimant en ticonal, diamètre 12 mm environ. | 15 | 2 | 4 | 4 | 30 |
|  Aimant en ticonal, diamètre 8 mm environ. | 7 | 12 | 12 | 12 | 84 |
|  Ferrite. | 3 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| Boussole Ø 35 mm environ. Les 6 | 17 | 2 | 2 | 2 | 34 |
|  Moteur avec aimants tournants. Puissance de l'ordre de 1,3 W. | 98 | 1 | 1 | 1 | 98 |
|  Moteur très basse tension. Mécanisme visible. Tension d'alimentation : 4 à 8 V. | 120 | 1 | 1 | 1 | 120 |
|  Moteur très basse tension. Tension d'alimentation : 3 à 24 V. | 13 | 12 | 12 | 12 | 156 |
|  Génératrice de bicyclette. Boîtier transparent, sur support. | 9 | 12 | 12 | 12 | 108 |
|  Maquette éolienne | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  Maquette principe d’une centrale hydraulique | 110 | 1 | 1 | 1 | 110 |
|  Maquette didactique pour l’étude de la sécurité électrique (rôle du disjoncteur et de la prise de terre ) | 330 | 1 | 1 | 1 | 330 |
|  Transformateur démontable pour TP. Alimentation en très basse tension sur douilles de sécurité. Rapports de transformation simples. | 60 | 12 | 12 | 12 | 720 |
|  Compteur électrique monophasé sur support : ensemble didactique permettant la mesurer la consommation électrique d'un récepteur. | 325 | 1 | 1 | 1 | 325 |
|  Lot 10 cordons de sécurité avec fiches bananes de sécurité mâle-mâle de 4 mm de Ø à Reprise arrière, fourreau non rétractable - longueur : 0,25 m | 37 | 10 | 12 | 14 | 370 |
|  Lot 10 cordons de sécurité avec fiches bananes de sécurité mâle-mâle de 4 mm de Ø à Reprise arrière, fourreau non rétractable - longueur : 0,50 m. | 40 | 20 | 20 | 20 | 800 |
|  Lot 10 cordons de sécurité avec fiches bananes de sécurité mâle-mâle de 4 mm de Ø à Reprise arrière, fourreau non rétractable - longueur : 1 m | 45 | 2 | 4 | 6 | 90 |
|  résistances 0,25  par lot | 15 | 3 | 4 | 5 | 45 |
| diodes DEL couleurs différentes | 15 | 1 | 2 | 3 | 15 |
|  3 potentiomètres 1-4,7-10 k | 15 | 1 | 2 | 3 | 15 |
|  Photorésistor sur support : Tension admissible : 100 V, puissance maximale 300 mW | 10 | 12 | 12 | 12 | 120 |
|  Cellule solaire sur support adapté , 500 mA-0,5 V: | 42 | 12 | 12 | 12 | 504 |
|  Fils de 1 m de longueur, en cuivre, nickel-chrome, … | 75 | 1 | 1 | 1 | 75 |
|  Rhéostat 33 ohm - 4 A . douilles de sécurité. Capot de protection assurant la protection des personnes contre les chocs électriques | 100 | 2 | 2 | 3 | 200 |
|  Rhéostat 100 ohm - 2 A .douilles de sécurité. Capot de protection assurant la protection des personnes contre les chocs électriques | 100 | 2 | 2 | 3 | 200 |
| OPTIQUE |  |  |  |  |  |
|  Source lumineuse avec accessoires : lentille, miroir, lame à faces parallèles. Semelle magnétique. Lampe basse tension | 290 | 1 | 1 | 1 | 290 |
| Panneau métallique mural, laqué blanc, environ 1m x 1m. | 55 | 1 | 1 | 1 | 55 |
|  Lanterne TP 12 V - 30 W environ, avec miroirs latéraux et jeu de fentes. | 90 | 12 | 12 | 12 | 1080 |
|  Accessoires pour lanterne de tp :lentille, miroir, cuve et lame faces parallèlles | 65 | 12 | 12 | 12 | 780 |
|  Jeu de 6 filtres colorés montés sur cache-diapositive. | 26 | 12 | 12 | 12 | 312 |
|  Laser à diode collimaté avec embout de fixation pour fibre optique. | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 |
|  Fibre optique de 1 m environ de longueur. | 5,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
|  Réseau de diffraction monté sur cache-diapositive, 530 traits/mm. | 10 | 12 | 12 | 12 | 120 |
|  Banc optique de base | 87 | 12 | 12 | 12 | 1044 |
|  Lot de 4 lentilles 40 mm | 20 | 12 | 12 | 12 | 240 |
|  Réseau de diffraction monté sur cache-diapositive, 130 traits/mm. | 5 | 5 | 6 | 8 | 25 |
| Disque de Newton avec moteur. | 20 | 1 | 1 | 1 | 20 |
|  Lampe néon 1 W cordon secteur normalisé : | 25 | 12 | 12 | 12 | 300 |
|  Prisme en verre. | 50 | 1 | 1 | 1 | 50 |
|  Lot de 5 lentilles en verre Ø 80 mm Lentilles avec supports, focales : - 50, - 20, - 15, + 15 et + 50 cm. | 150 | 1 | 1 | 1 | 150 |
|  Porte-lentille pour lentilles Ø 80 mm ci-dessus. | 28 | 5 | 5 | 5 | 140 |
|  Verre dépoli avec support. | 5 | 12 | 12 | 12 | 60 |
|  Modèle de l'œil avec lentille. | 80 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| Transparent pour rétroprojecteur représentant la coupe de l'œil. | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
|  Maquette Terre-Lune-Soleil. | 143 | 1 | 1 | 1 | 143 |
| Tableau mural représentant le système solaire. | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Série de diapositives sur les illusions d'optique. | 44 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| vidéo sur la synthèse des couleurs. | 32 | 1 | 1 | 1 | 32 |
|  Série de transparents sur les planètes. | 21 | 1 | 1 | 1 | 21 |
|  cassette VHS sur les éclipses Soleil-Lune (ou équivalent numérique). | 32 | 1 | 1 | 1 | 32 |
|  Réglet métallique 30 cm gradués au mm et 1/2 mm. | 2,5 | 12 | 12 | 12 | 30 |
|  Lampe torche de poche. | 6 | 12 | 12 | 12 | 72 |
|  Ensemble d'éléments d'optique pour étude de la réflexion, de la réfraction et la dispersion de la lumière blanche. | 300 | 1 | 2 | 2 | 300 |
| ### Matériel spécifique CHIMIE |  |  |  |  |  |
|  Modèles moléculaires compacts boîte élèves pour TP | 45 | 12 | 12 | 12 | 540 |
|  Modèles moléculaires boîte pour le professeur | 143 | 2 | 2 | 3 | 286 |
|  Réseaux cristallins compacts cuivre, zinc, fer, carbone graphite et diamant | 165 | 1 | 1 | 1 | 165 |
|  Eprouvette à gaz verre ordinaire, 250 mL | 8,2 | 12 | 12 | 12 | 98,4 |
|  Ballon distillation verre borosilicaté , 250 mL, monocol avec rodage, plus Colonne de Vigreux verre borosilicaté, avec rodage, tête de colonne intégrée et prise thermométrique plus Réfrigérant verre borosilicaté, avec rodage | 60 | 2 | 3 | 4 | 120 |
|  Entonnoir cylindrique verre borosilicaté avec robinet téflon | 35 | 4 | 5 | 5 | 140 |
|  Entonnoir de Büchner matière plastique | 21,5 | 2 | 3 | 5 | 43 |
|  Cône pour entonnoir Büchner lot de cônes | 10 | 2 | 2 | 3 | 20 |
|  Tube à pointe effilée lot de 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 18 |
|  Ampoule à décanter verre borosilicaté, robinet téflon, 250 mL | 49 | 2 | 3 | 4 | 98 |
|  Ampoule à décanter plastique | 10 | 12 | 12 | 12 | 120 |
|  Support (ampoule à décanter) | 10 | 2 | 3 | 4 | 20 |
|  Fiole à filtration sous vide verre borosilicaté, 250 mL | 13 | 2 | 3 | 5 | 26 |
|  Têt à gaz terre réfractaire | 8 | 4 | 5 | 6 | 32 |
| Têt à rôtir porcelaine | 7 | 4 | 5 | 6 | 28 |
|  Têt à combustion porcelaine | 11 | 12 | 12 | 12 | 132 |
|  Pipette compte-gouttes 4 mL environ , en polyéthylène (lot100) | 7,2 | 2 | 2 | 3 | 14,4 |
|  Papier pH de pH 1 à pH 14 | 6,5 | 12 | 12 | 14 | 78 |
|  Papier chromatographique lot de 25 feuilles | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  Pince à creuset acier | 3 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| plateau de coloration polypropylène | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 10 |
|  Chauffe-ballons à régulateur pour ballon 250 mL | 159 | 2 | 3 | 4 | 318 |
|  Trompe à eau laiton, avec robinet | 32 | 2 | 4 | 6 | 64 |
|  Électrolyseur électrodes de nickel | 18 | 12 | 12 | 12 | 216 |
|  Centrifugeuse à main | 223 | 1 | 1 | 1 | 223 |
| Élévateur à croisillons | 89 | 4 | 6 | 8 | 356 |
|  Papier filtre rame de 25 feuilles | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 7 |
|  Pince 3 doigts | 16,3 | 12 | 14 | 16 | 195,6 |
|  Pince 2 mâchoires en fourche | 18 | 6 | 6 | 6 | 108 |
|  Thermomètre (- 10 °C à + 110 °C) | 3,2 | 12 | 12 | 12 | 38,4 |
|  Thermomètre à alcool de grande dimension pour démonstration | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Thermomètre à affichage digital (- 50 °C à + 150 °C) | 31,1 | 12 | 12 | 12 | 373,2 |
|  Lunette de sécurité | 5 | 32 | 40 | 48 | 160 |
|  Tuyau à vide 1 m environ | 11 | 2 | 2 | 2 | 22 |
|  Tube feuille anglaise longueur de 5 m environ | 9 | 2 | 2 | 2 | 18 |
|  Tube abducteur verre borosilicaté, 2 courbures, extrémité en crochet | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 |
|  Tableau mural des éléments | 218 | 1 | 1 | 3 | 218 |
|  recueil de tables de constantes | 60 | 1 | 1 | 1 | 60 |

| CAS D'UN ÉTABLISSEMENT NON ÉQUIPÉ EN GAZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voir au dessus dans la liste commune SVT-SPC les chauffages | VOIR PLUS HAUT |  |  |  |

| Lot d'outillage de maintenance de matériel de physique et de chimie : | SPC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fer à souder et support, 500 g de soudure. Pince coupante. Pince à bec demi-rond. Pince à bec plat Pince à dénuder. Jeu de tournevis dont un tournevis testeur de phase. Jeu de forêts et perceuse. Marteau rivoir avec pane de 100 g. Coupe-tube à main pour verre | 384 | 1 | 1 | 1 | 384 |
| Equipement de sécurité : rince-œil, premiers secours. Lunettes de sécurité. Gants anti-chaleur. Gants en latex. Couverture anti-feu. En salle équipée du gaz | 113 | 1 | 1 | 1 | 113 |
| Planche des pictogrammes des dangers dans chaque local du bloc chimie | 18 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| Extincteur (pour mémoire). | 60 | 1 | 2 | 3 | 60 |
| Produits chimiques : allouer une somme pour achat | 1000 | 1 | 1,5 | 2 | 1000 |

Les ordinateurs utilisés par les élèves doivent être bien visibles du professeur afin de repérer, même de loin, où en sont les élèves. Pour les élèves eux-mêmes un écran qui ne serait pas légèrement encastré risque de gêner sa vision du tableau. Par contre, est à proscrire totalement l’encastrement sous verre des ordinateurs des élèves.