### Ouvrir une image Fichier / ouvrir puis sélectionner le fichier souhaité dans le répertoire approprié. Pour réduire la taille de l’image : Image / redimensionner, entrer un pourcentage et OK.

### Définir une échelle Cliquer sur Image, Créer / modifier l’échelle. Sélectionner Echelle à définir / OK. Avec la souris, tracer un segment de longueur connue et compléter les cases unité et valeur. Enregistrer en sélectionnant Transférer l’échelle puis Enregistrer dans le fichier / OK.

### Créer un schéma

- Faire apparaître le schéma Cliquer sur le menu Outil / schéma et une fenêtre schéma s’affiche à côté de l’image. En travaillant directement sur l’image avec les outils, les différents tracés effectués s’affichent automatiquement dans la fenêtre schéma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Les outils 1 : pour dessiner le contour des objets 2 et 3 : pour tracer une droite et des formes 4 : gomme : permet d’effacer uniquement sur le schéma 5 : pour ajouter du texte 6 : pour peindre une zone du schéma 7 : pour annuler la dernière manoeuvre 8 : pour effacer tout le schéma 9 et 10 : pour copier le schéma ou l’image 11 : sélectionne la couleur du premier et de l’arrière plan 12 : sélectionne l’épaisseur du trait 13 : sélectionne le type de trait - Légender le schéma Transférer le schéma dans la partie principale de mesurim grâce au menu Fichier / transférer. Cliquer sur l’icône « A » puis sur l’emplacement de la légende sur le schéma. Entrer la légende dans le cadre de texte qui apparaît.

# Effectuer des mesures

#### Mesurer une distance Sélectionner Mesure dans la barre des taches, puis Courante. Avec la souris, tracer le segment correspondant à la mesure à effectuer. Lire la mesure en bas à droite de l’écran #### Mesurer un angle Sélectionner Mesure dans la barre des tâches puis Angle. Tracer 2 vecteurs qui définissent l’angle à mesurer. Lire la valeur de l’angle en degrés en bas à droite de l’écran Attention : l’angle est mesuré dans le sens trigonométrique. L’ordre dans lequel les vecteurs sont tracés a une influence sur le résultat. - Mesurer une surface Choisir une couleur et une taille pour le pinceau. Sélectionner Mesure dans la barre des tâches puis Surface. On aboutit alors à la boîte de dialogue suivante que l’on règle comme suit (ou éventuellement « étend les conditions » selon les échantillons / faire des essais) : Chaque clic annule le précédent Chaque clic ajoute des informations Choisir une épaisseur de point suffisante et une couleur contrastant avec la surface à mesurer. Cliquer sur la surface à mesurer : un point correspondant à la couleur sélectionnée au début s’inscrit sur cette surface. Cliquer sur Mesurer : La valeur s’affiche en bas à droite de la boîte de dialogue. Sur l’image, la portion de la surface prise en compte pour la mesure s’affiche en jaune. Si toute la surface à mesurer n’a pas été prise en compte, alors recliquer dans une zone non comptabilisée et cliquer à nouveau sur Mesurer. Faire plusieurs mesures et prendre la moyenne.

FICHE TECHNIQUE DE MESURIM